项目编号：此处不需填写

大庆油田有限责任公司

数字和信息化技术服务项目审批表

申请单位：大庆油田数智技术公司         填报时间：2025年10月17日

| 项目名称：时序数据采集与应用管理技术服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税估价（万元）：725.04 |  | 经办人：姜晓琳 |  | 座机： 手机：15045889966 |
| 项目主要内容： 大庆油田井、间、站物联网建设已基本完成，但现有A11架构在高频时序数据处理方面能力受限，存在点位数据管理复杂且重复维护、告警时延高、数据存储与查询瓶颈、全生命周期设备管理功能缺失等问题。本项目通过开展系统支撑基本服务、产品指标参数管理服务、数据采集接入管理服务、规则管理及流式计算服务、设备全生命周期数据管理服务、数据存储及安全管理服务、数据智能可视化管理服务、系统压力测试服务，实现时序数据从点位管理、数据采集、流式处理、存储到应用的全流程闭环管理 |  |  |  |  |
| 是否对外委托：是 |  |  |  |  |
| 资金来源： | 自筹 |  |  |  |
| 申请单位信息业务管理部门意见： [此处留白无需签字盖章] 年 月 日 |  |  | 申请单位财务资产部意见： [此处留白无需签字盖章] 年 月 日 |  |
| 申请单位意见： [此处留白无需签字盖章] 年 月日 |  |  |  |  |
| 油田公司科技信息部审批意见： 审批人: [此处留白无需签字盖章] (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |

附：项目明细表、论证报告

附1：

信息技术服务项目明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务类别 | 服务内容简介 | 含税估价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |
| 1 | 系统支撑基本服务 | 数据服务 | 提供配置管理、任务调度、消息总线、缓存管理、线程池管理、安全基础服务、审计跟踪、资源监控告警及边缘集群协同管理等基础服务。 | 91.7536 |
| 2 | 产品指标参数管理服务 | 数据服务 | - 提供设备物模型与标准的统一管理服务，涵盖设备类型、参数阈值、数据点位等核心要素。支持设备属性的抽象建模，并提供数据质量校验与标准化时序数据输出服务。 | 96.5448 |
| 3 | 数据采集接入管理服务 | 数据服务 | - 提供多协议（Modbus RTU/TCP、OPC UA/DA、MQTT等）设备接入与实时数据采集服务，兼容动态IP与静态IP环境，支持高频数据采集与灵活任务调度，并提供从边缘设备到时序数据库的数据链路管理与任务调度。 | 119.038 |
| 4 | 规则管理及流式计算服务 | 数据服务 | - 提供可视化规则引擎服务，支持实时数据流处理、边缘计算、数据解析与标准化，以及事件自动触发、设备数据补偿等服务。 | 112.6144 |
| 5 | 设备全生命周期数据管理服务 | 数据服务 | - 提供设备数据管理服务，涵盖设备电子档案与生产单元（站、间、井）的关联关系，融合高频时序数据与告警历史进行健康指数计算，并提供覆盖采集到存储的不可篡改操作记录。 | 113.6956 |
| 6 | 数据存储及安全管理服务 | 数据服务 | - 提供面向全油田海量时序数据的分布式存储与安全管理服务，支持按多级生产单元组织数据、基于设备ID的快速定位与关联分析，并提供通用数据接口、全程加密及操作日志。 | 89.6124 |
| 7 | 数据智能可视化管理服务 | 数据服务 | - 该服务可呈现设备状态概览、采集性能监控、告警统计、流式计算状态、健康分析等专题内容，并支持通过图表拖拽配置的方式调整展示各类指标，支持数据下钻及日/周/月报的自动生成。 | 80.1572 |
| 8 | 系统压力测试服务 | 数据服务 | - 涵盖作业区级渐进式测试、高并发场景模拟、关键性能指标测试、故障场景容错测试，以及模拟测试与压力测试报告生成。支持从单作业区上线到全线并网运行各阶段的测试需求。 | 21.624 |
| 不含税合计（万元） |  |  |  | 684 |
| 含税合计（万元） |  |  |  | 725.04 |

附2：

# 信息技术服务项目论证报告

- 一、现状及需求分析

大庆油田物联网建设已接近尾声。截至目前，已累计完成10万余口油水井、6000余座站场的数字化改造。但现有基于A11的数据采集体系无法满足油田数智化应用的实际需求，其架构对高频时序数据的处理能力较弱，已制约报警预警、生产优化等数智化核心应用的落地。

为此，科技信息部委托数智技术公司，基于当前工业互联网标准框架，开展新一代时序数据采集与应用技术路线的研究与探索。技术服务内容包括：系统支撑基本服务、产品指标参数管理服务、数据采集接入管理服务、规则管理及流式计算服务、设备全生命周期数据管理服务、数据存储及安全管理服务、数据智能可视化管理服务、系统压力测试服务，共八项。

软件分公司在时序数据采集以及流式计算等方面经验不足，独立实施成本高昂、周期较长。此外，该项目须于2026年11月30日完成验收，时间紧、任务重。为切实保障项目按期推进，高标准完成科技信息部交办的任务，特申请《时序数据采集与应用管理技术服务》进行外委技术服务，资金估算为725.04万元(含税)。

- 二、潜在服务商介绍

- 浙江宏极科技有限公司

宏极科技专注大数据处理、人工智能及机器学习研发，拥有数十项软件著作权及专利，自主研发数据平台支持日均TB级处理与实时分析。团队具备数据科学、算法工程、云计算等领域的丰富经验与技术积累。石油石化领域深耕油田与炼化板块，承接大庆油田工会APP、生产作业指挥平台及炼化一体化进度跟踪系统等项目，具备全生命周期服务能力，提供从需求分析到实施交付全流程服务。

- 中冶武勘智诚（武汉）工程技术有限公司

中冶武勘旗下公司，拥有院士工作站及多个省部级研发平台，具备DCMM三级、CMMI五级和甲级测绘资质。专注于工业大数据、物联网和数字孪生平台建设，具备多源异构数据融合治理和系统集成能力。在数字孪生、物联网等领域经验丰富，承建的清远抽水蓄能电站、南方电网工程及鄂钢可视化平台等项目，体现了其在复杂工业环境下的多源数据融合治理体系与智能化系统实施经验。

- 迪格（杭州）物联科技有限公司

迪格（杭州）物联科技有限公司是国内领先的轻量级工业物联网开源平台与数据服务商，可提供毫秒级数据采集、百亿级时序数据存储及实时边缘计算服务，平台支持千万级设备接入，兼容多类工业协议。在石油石化领域，公司2025年承接中海油集团“海上作业智能场景安全管控与数据治理服务平台”，具备该行业智能管控与数据治理的服务经验。

- 三、技术服务内容

- 技术服务框架说明

1.1 技术服务框架

当前数据采集流向：油田现场的仪表、RTU、PLC、DCS等设备数据，通过A11系统的力控I/O服务定时轮巡采集，存入Pspace数据库，功图存入Oracle数据库，再经生产网DMZ汇聚后转储至办公网，用于作业区生产管控平台监控与报警。该架构采集频率低、数据时延大（延时约10-20分钟），难以支持高频时序数据的实时处理。

本项目改造后的数据流向：在作业区生产网部署模拟边缘代理，集成动态IP设备转发、OPC DA扫描、PLC扫描、网关扫描等功能，实现高频采集、链路优化与数据补全。同时部署边缘中枢（集群），集中提供物模型治理、时序数据标准化、流式计算框架及动态规则引擎，首先汇聚到DMZ区的只写时序数据库，然后同步到办公区的只读时序数据库，实现全油田数据的统一存储、实时计算、告警判定，并通过统一接口对外提供数据服务。

蓝（黄）色：本项目提供服务         绿色：原系统技术服务架构

图1 技术服务框架

- 技术服务工作内容说明

系统支撑基本服务

支持配置参数的集中管理与动态刷新；提供定时及周期性任务调度，支持分布式执行与失败后自动重试；通过消息与事件机制实现模块间的解耦通信，支持异步消息传递及事件发布订阅；提供多级缓存服务，满足高频数据访问需求；对各类任务的线程资源进行统一管理与动态调整；定期对服务及中间件进行健康检查，并在发现异常时自动恢复或切换流量；提供统一加解密、密钥管理、证书管理及基础安全防护服务；对关键业务操作生成不可篡改的日志记录；对服务运行情况进行实时监控，并支持按阈值触发告警；同时提供边缘集群协同管理服务，支持边缘中枢与上百个分布式代理之间的协同工作，包括参数配置统一下发、模型信息同步、操作日志统一汇聚，以及双向通信与状态同步。

产品指标参数管理服务

提供覆盖抽油机、螺杆泵、电泵井、注入井、站库等多种设备的标准化物模型与参数的数据管理服务，为每种设备构建涵盖压力、温度、载荷、位移、电参等关键指标的完整参数体系，每项参数均明确数据类型、量程、精度、采集频率及告警规则。支持多厂商差异映射与模型版本化管理，新增设备仅需配置映射关系即可快速接入;提供范围、变化率、数据类型、时效性、完整性五类自动校验服务，异常数据自动隔离标记，可从源头保障数据质量。

数据采集接入管理服务

提供多协议设备接入与实时数据采集管理服务，兼容固定IP和动态IP网络环境。针对固定IP设备，提供主动连接采集服务；针对动态IP设备，提供桥接透传服务，不影响原有采集链路。提供站库OPC DA数据接入服务，通过轻量采集程序读取数据，过滤无效数据，解析测点名称后上传。提供采集策略配置服务，可按设备类型、生产状态、采集时段、数据变化设置采集频率。提供错峰采集、断网本地缓存及网络恢复后自动补传服务。提供网关与RTU状态感知服务，包括心跳检测、在线状态监测、数据连续性判定、抖动识别，以及网络延迟、丢包率、报文收发统计。提供接入质量保障服务，基于感知数据识别频繁断连、数据不连续、超时、丢包等异常，生成状态事件及排查建议。提供接入健康日报服务，按设备生成在线时长、数据完整率、抖动次数、通信成功率等统计，支持按采油厂、作业区、设备类型汇总。

规则管理及流式计算服务

提供入库前的流式计算与告警规则定制服务。支持自定义多种告警检测规则。提供告警类型与优先级的灵活配置功能，并支持使用预制模板进行快速定制。支持高频数据的实时解析与标准化处理，可在边缘计算节点进行部署。提供预存流式计算服务，在数据入库前按定制规则计算多种特征值，并输出告警标识和规则命中记录。提供设备数据补偿服务，当物理设备数据缺失、异常或通信中断时，依据历史规律和模型生成补偿数据，用于流式计算和告警规则判定。提供事件自动触发服务，根据规则判定结果触发告警、通知、设备联动、参数调整等操作。提供历史规则模拟回放服务，支持选定井号、时段及新定制的规则，并输出匹配率与误报率分析。基于物模型进行边缘计算，将高频采集值实时转化为告警计算值，以结构化事件方式存储，支撑告警监控与追溯。提供设备健康评分服务，综合考虑告警频率、数据质量及在线率，输出健康评分。提供设备离线检测服务，当设备连续无数据上报时，产生离线告警标识。

设备全生命周期数据管理服务

提供包括抽油机、螺杆泵、电泵井、注入井等多种类型设备在内的数据管理，包括为设备生成全局唯一标识并建立电子档案，提供档案版本追溯、变更历史查询及台账导出；按照组织机构进行生产单元建模，并与油田现有标识体系关联，模型覆盖所有站、间、井，实现设备与生产单元的层级化关联；将设备档案与高频时序数据、告警历史统一编码关联，支持按时段进行筛选查询；基于历史告警频率、数据质量、在线率等指标计算健康指数，并支持按设备类型、作业区横向对比；提供从数据采集、解析、计算到存储各环节的操作记录，所有操作日志不可更改，覆盖每日数亿级数据点的采集与处理过程。

数据存储及安全管理服务

基于边缘中枢与边缘代理的分布式部署方式，提供面向全油田海量测点的数据存储与安全管理。支持按设备归属信息组织时序参数的存储；可通过设备标识直接定位对应的数据值，数据检索带访问权限控制。可通过基于设备标识的关联分析，检索设备档案、实时数据、告警历史等数据。提供单设备的完整过程追溯，也支持按作业区、采油厂或设备类型对多设备进行横向对比。同事提供通用数据接口并支持全程加密；

数据智能可视化管理服务

提供设备运维监控展示服务，可展示设备运行状态、在线情况、数据采集质量、健康评分及告警分布，并支持数据下钻。提供采集性能监控展示服务，可展示数据采集的成功率、及时性、完整性等指标，并支持从作业区下钻至单台设备。提供告警监控与联动展示服务，支持按设备、区域、时段等多维度展示告警统计，并与规则引擎联动，支持点击告警跳转至详细事件记录（含告警码、时间、触发规则）。提供流式计算状态监控展示服务，可展示实时数据流处理任务的运行状态、处理延迟、规则命中率等指标。提供设备健康趋势分析展示服务，可汇聚并展示设备在线率、采集成功率、告警达标率、数据完整率等指标，支持按设备维度生成日/周/月报，并展示健康评分。提供可视化图表配置服务，支持拖拽式配置运维监控图表、复用模板，并与告警规则联动。

系统压力测试服务

提供系统压力测试技术服务，用于对多个技术服务板块进行模拟测试与验证，覆盖从单个作业区逐步上线到全线并网运行的不同阶段。具体包括：提供模拟测试服务，参数配置下发、生产单元建模、日志审计、物模型映射、数据质量校验、数据采集接入、规则流式计算、设备档案关联、健康评分、数据存储检索、可视化监控等多项服务在实际负载下的协同运行。提供模拟单个作业区、多个作业区直至全油田作业区同时运行的不同阶段。模拟数万级模拟设备及百万级时序数据节点的高并发场景，对数据读写速度、处理时延、存储效率、规则命中率等指标进行测试；模拟设备断连、网络超时、数据异常、网络分区等故障场景。生成包含性能指标、故障记录及系统表现的压力测试报告。

- 总体要求

本项目完成后，将作为作业区生产管控平台的数据采集与实时计算延伸模块，与现有平台功能互补、数据互通。具体技术要求如下：

支持IPv6协议；提供通信加密、国产操作系统运行环境；提供贯穿数据采集、传输、存储、使用全流程的设备认证、权限控制、数据脱敏与审计服务；确保数据仅在中石油内部网络流转，满足合规要求。提供标准化接口，支持与A11等现有系统交互，以及轻量级协议内部分发的数据互通服务。

文档验收：需提交完整的项目交付物，包括但不限于：需求分析文档、系统概要设计文档、系统详细设计文档、技术总结报告、用户使用说明书、测试报告及源代码等。文档应内容完整、描述清晰、格式规范。

信创要求：本项目的数据治理、模型、功能及接口等全部技术服务，严格遵循数字化运维智能管理平台既定信创技术路线。

质保与运维：提供三年的免费质保服务，包括分级故障响应、定期系统巡检、缺陷修复、数据备份恢复及内部技术团队培训，保障系统长期可靠运行。

- 技术服务标准

操作日志完整保留且不可更改；支持模拟多个边缘代理的统一配置下发与日志汇聚。

覆盖多种型号设备的物模型定义；支持数据质量校验规则，全部启用并可配置。

提供断网本地缓存及网络恢复后的自动补传能力。

在模拟全油田设备500万测点规模下，聚合查询响应时间不超过3秒；提供REST API、MQTT、WebSocket三类标准数据接口；所有操作日志完整保留且不可更改。

支持数据下钻；自动生成日/周/月报。

模拟个作业区从单区上线到全线并网的全过程系统压力测试；单节点支持5万以上并发连接；连续稳定运行15日，可生成压测报告。

- 四、应用范围和运维安排

- 应用范围

本项目建成并通过验证后，后期项目可在大庆油田推广使用。

- 维保范围

软件开发商提供自项目验收之日起3年质保与技术支持，包括系统缺陷修复、信创环境适配调整、性能优化及技术咨询。质保期内提供7×24小时应急响应，重大故障5小时内到场处理，一般问题24小时内解决。

- 后续运维

系统上线后，日常运维由数智技术公司承担（内部自维），负责系统部署、巡检、数据备份恢复、用户权限管理及常见故障处理。提供必要的技术支持和人员培训，确保运维团队具备独立运维能力。

- 五、预计费用及有关说明

《时序数据采集与应用管理技术服务》预计费用为不含税684万元，含税总金额725.04万元（含税税率6%）。本项目在2026年11月30日之前完成交付.

| 软件定制开发费用估算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：时序数据采集与应用管理系统 |  |  |  |  |  |
| 功能点计数 |  |  |  |  |  |
| 功能点计数项（个） | 内部逻辑文件 | 外部接口文件 | 外部输入 | 外部输出 | 外部查询 |
|  | （ILF） | （EIF） | （EI） | （EO） | （EQ） |
|  | 125 | 5 | 497 | 63 | 152 |
| 未调整功能点数（功能点） | 估算结果 |  | 计算公式 |  |  |
|  | 4196 |  | 估算功能点法：10×ILF+7×EIF+4×EI+5×EO+4×EQ |  |  |
| 修改类型和复用程度调整 |  |  |  |  |  |
| 未调整软件规模（功能点） | 估算结果 |  | 计算公式 |  |  |
|  | 3296.57 |  | 未调整功能点数×修改类型调整因子×复用程度调整因子 |  |  |
| 规模调整 |  |  |  |  |  |
| 规模变更因子 | 1.21 |  | 根据规模估算阶段取值 |  |  |
| 非功能性特征调整因子 | 1.025 |  | 根据质量特性取值 |  |  |
| 软件规模（功能点） | 估算结果 |  | 计算公式 |  |  |
|  | 4088.57 |  | 未调整软件规模×规模变更因子×非功能性特征调整因子 |  |  |
| 费用估算 |  |  |  |  |  |
| 开发功能点单价（元/功能点） | 1773.33 |  | 开发功能点单价 |  |  |
| 业务类型调因子 | 1.00 |  | 根据业务类型取值 |  |  |
| 软件定制开发费用 （万元） | 估算结果 |  | 计算公式 |  |  |
|  | 725.04 |  | 软件规模×开发功能点单价×业务类型调整因子/10000 |  |  |